CGT50 組裝檢查表

CGT50 POST FLIGHT CHECKLIST

| 版本 | V 2.0 (VERSION) | 生效日期 | 2023 年 4 月 3 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 執行規則 | 閱讀並執行 (Read & Do) | 備註說明 | ☐ = 若適用 (If Applicable) |

1. 基本資訊 (DETAILS)

| 項目 | 檢查欄位 (Item) | 記錄內容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 機尾編號 (Tail Number) |  |
| 2 | 飛行地點 (Flight Location) |  |
| 3 | 日期 (Date) |  |
| 4 | 時間 (Time) |  |
| 5 | 飛行後檢查表完成者：技術員姓名 (Completed By: Technician Name) |  |

2. 準備與組裝程序 (PREPARATION)

| 項目 | 組裝與檢查程序 (Procedure) | 標準狀態 (Standard) | 確認 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 於實際起飛區域附近進行組裝 (Assembly Near to TakeOff Area) | 供雙人作業使用 (For 2 Crew) | ☐ |
| 2 | 起飛工作檯 (TakeOff Table) | 組裝、固定 (Assemble, Secure) | ☐ |
| 3 | 機身根據工作檯標記定位 (Fuselage Positioned According to Table Markings) | 確認 (Confirm) | ☐ |
| 4 | 機翼連接桿 (Wing Joiners) | 無損壞 (Undamaged) | ☐ |
| 5 | 機翼連接桿穿過機身安裝 (Wing Joiners Fitted Through Fuselage) | 確認 (Confirm) | ☐ |
| 6 | 左側機翼連接至機身 (LH Wing Connected) ※ 注意：連接單側機翼時飛機應保持平衡 (Aircraft should be Balanced) | 確認 (Confirm) | ☐ |
| 7 | 右側機翼連接至機身 (RH Wing Connected to Fuselage) | 確認 (Confirm) | ☐ |
| 8 | S1 - S1 | 已連接、交叉檢查 (Connected, Crosschecked) | ☐ |
| 9 | S2 - S2 | 已連接、交叉檢查 (Connected, Crosschecked) | ☐ |
| 10 | D1 - D1 | 已連接、交叉檢查 (Connected, Crosschecked) | ☐ |
| 11 | D2 - D2 | 已連接、交叉檢查 (Connected, Crosschecked) | ☐ |
| 12 | 左側機翼電子接頭 (LH Wing Electrical Connector) | 已連接、交叉檢查 (Connected, Crosschecked) | ☐ |
| 13 | 右側機翼電子接頭 (RH Wing Electrical Connector) | 已連接、交叉檢查 (Connected, Crosschecked) | ☐ |
| 14 | 左側機翼螺帽 (10 Nm 扭力) (LH Wing Nuts) | 緊固 (Fasten) | ☐ |
| 15 | 右側機翼螺帽 (10 Nm 扭力) (RH Wing Nuts) | 緊固 (Fasten) | ☐ |
| 16 | 左側 VTOL 旋翼桿確認：較長截面朝前 / 後長螺絲 / 前短螺絲 / 扭力：5 Nm | 已組裝裝上 (Assembled) | ☐ |
| 17 | 左側 VTOL 航電/控制器電子接頭 ※ 注意：兩個 XT90 接頭必須保持斷開狀態 (Remain Disconnected) | 連接 (Connect) | ☐ |
| 18 | 右側 VTOL 旋翼桿確認：較長截面朝前 / 後長螺絲 / 前短螺絲 / 扭力：5 Nm | 已組裝裝上 (Assembled) | ☐ |
| 19 | 右側 VTOL 航電/控制器電子接頭 ※ 注意：兩個 XT90 接頭必須保持斷開狀態 (Remain Disconnected) | 連接 (Connect) | ☐ |
| 20 | 兩側左 VTOL 馬達皆向外傾斜 (Both LH VTOL Motors Tilted Outwards) | 確認 (Confirm) | ☐ |
| 21 | 兩側右 VTOL 馬達皆向外傾斜 (Both RH VTOL Motors Tilted Outwards) | 確認 (Confirm) | ☐ |
| 22 | 地面控制站點火開關 (GCS Ignition) | 關閉 (Off) | ☐ |
| 23 | 航機點火開關 (Aircraft Ignition) | 關閉 (Off) | ☐ |
| 24 | 航機主電源 (Aircraft Power) | 關閉 (Off) | ☐ |
| 25 | XT60 調壓器連接 (XT60 Regulator Connection) | 已連接 (Connected) | ☐ |
| 26 | 岸電電源 (調整至 14.5 V) (Shore Power) | 連接 (Connect) | ☐ |
| 27 | 維修蓋板與螺絲固定 (扭力: 0.3 Nm) (Service Covers & Screws) | 已安裝固定 (Installed) | ☐ |

3. 一般機體外觀檢查 (GENERAL)

| 項目 | 檢查部位 (Item) | 預期標準狀態 (Standard) | 確認 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Left Side 空速管 (LH Pitot Tube) | 無損壞、乾淨無阻 (Clear) | ☐ |
| 2 | Left Side 靜壓孔 (LH Static Port) | 無損壞、乾淨無阻 (Clear) | ☐ |
| 3 | Right Side 空速管 (RH Pitot Tube) | 無損壞、乾淨無阻 (Clear) | ☐ |
| 4 | Right Side 靜壓孔 (RH Static Port) | 無損壞、乾淨無阻 (Clear) | ☐ |
| 5 | 所有防護罩/保護蓋 (空速管、螺旋槳、排氣管) (All Covers) | 確已安裝固定 (Installed) | ☐ |
| 6 | 起落架結構 (Undercarriage) | 無損壞 (Undamaged) | ☐ |
| 7 | 機身主體結構 (Fuselage) | 無損壞 (Undamaged) | ☐ |
| 8 | 左側機翼結構 (LH Wing) | 無損壞 (Undamaged) | ☐ |
| 9 | 機尾翼組 (垂直與水平穩定翼) (Empennage) | 無損壞 (Undamaged) | ☐ |
| 10 | 右側機翼結構 (RH Wing) | 無損壞 (Undamaged) | ☐ |
| 11 | 所有機載天線 (All Antennas) | 已牢固固定、無損壞 (Secured) | ☐ |

— 檢查表全項結束 (END OF CHECKLIST) —